# Notizen

# Besprechung Schaltplan

- 8-Pin connector: Pins verdoppeln und zwischen jede leitung gnd einfügen

- Hardware design guideline anschauen (leitungen präzise bennenen)

- GND planes zusammen führen

- Rechnungen bezüglich opamp referenz durchühren -> reicht die ldo 3.3V

- CAN abschlusswiderstand mit jumper schaltbar

- CAN jumper: lieber fest mit 0/33 ohm

# EMV Praxis (Prof. Dirks)

- Energie wird im Elektromagnetischen Feld transportiert (Im Dielektrikum, nicht im Leiter)

- Um elektromagnetische Felder und damit Energiefluss eng zu konzentrieren, müssen Hin- und Rückstrom eng beieinander liegen

- Parallele Vias:

  - Zwischen Vias Abstand der mindestens der effektiven Länge der Vias entspricht

  - Umgekehrt VCC und GND Vias so nah wie möglich aneinander

- Parallele Kondensatoren:

  - Jeden zweiten drehen für bessere felder

- Induktivität reduzieren:

  - Parallelgeschaltete Ströme mit großem Abstand führen

  - Gegenläufige Ströme mit kleinem Abstand führen

- Keine Spalte in den Rückführungsleitungen